컨베이어 작업자 접근 감지 시스템
설계 이유와 문서 근거 해설

convey_vision.py와 docs 폴더를 "왜 이렇게 만들었는지" 이해하고, 직접 다시 짜 보기 위한 학습 자료

작성일: 2026-10-01 · 수정: 2026-10-13 (현장 Accuracy·F1, 노랑 LED, 원격 접속과 버튼 비밀번호, launcher.py, 평가 도구, TensorRT 최적화·벤치마크 반영)

# 이 문서를 읽는 방법

이 문서는 정답지가 아니라 해설서다. 코드와 문서가 왜 지금 모양이 되었는지, 무엇을 근거로 정했는지를 설명한다. 다 읽은 뒤에는 3부의 연습 과제로 AI 없이 직접 다시 짜 보는 것이 목표다.

- 1부: convey_vision.py를 위에서 아래로 나눠, 각 부분이 왜 그렇게 짜였는지 설명한다. 줄 번호는 현재 C:\Dokkab\convey_vision.py 기준이다.

- 2부: docs 폴더의 문서(00~08, 10·11)마다 목적, 근거(어디서 가져온 정보인지), 구성 의도를 설명한다.

- 3부: 처음부터 직접 다시 짜 보는 단계별 연습이다.

- 부록: 발표 질의에 대비한 스스로 점검 질문과 답이다.

읽는 요령: 각 절의 "왜 이렇게 했나"를 먼저 읽고, 그다음 실제 코드를 열어 같은 줄을 찾아보자. 설명만 읽는 것보다 훨씬 오래 기억에 남는다.

# 1부. convey_vision.py는 왜 이렇게 짜였나

## 1-1. 전체 그림: 왜 파일 하나로 만들었나

convey_vision.py 하나가 카메라 입력, 얼굴 검출, 거리 추정, 상태 판단, 벨트·LED 제어, DB 기록, 웹 대시보드까지 모두 실행한다. 처음부터 이렇게 계획한 것은 아니다. 개발 중에 겪은 문제 때문에 이 구조로 바뀌었다.

- 카메라는 한 번에 한 프로그램만 열 수 있다. 처음에는 비전 프로그램(rail_face.py)과 대시보드 서버(app.py)를 따로 실행했는데, 둘이 같은 카메라와 같은 GPIO 핀을 쓰려다 "Device or resource busy" 오류가 났다.

- 그래서 카메라와 핀은 convey_vision.py만 쓰고, 대시보드는 같은 프로그램 안에서 화면과 기록만 보여주도록 합쳤다.

- 이렇게 하면 "판단과 제어는 한 곳에서만 한다"는 역할 구분도 분명해진다. 대시보드가 장치를 직접 움직이는 일이 없다.

카메라 → YuNet 얼굴 검출 → 거리 추정 → 상태 판단(StatusFilter)

→ LED·벨트 제어 → (상태가 바뀌면) DB 기록 → 웹 대시보드로 화면 전송

## 1-2. 출발점: 원본 코드에서 가져온 것과 바꾼 것

이 코드는 처음부터 새로 만든 것이 아니다. 팀이 가지고 있던 RYG_face_distance_detection.py(YuNet 거리 표시 코드)가 출발점이다.

| 구분 | 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 그대로 가져옴 | 모델 파일 이름과 자동 다운로드, score 0.8 / NMS 0.3, 거리식 13000 ÷ 상자 높이, 50cm·200cm 기준, 얼굴 상자와 랜드마크 그리기 | 팀이 이미 시험한 값이라 근거가 있다. 바꿀 이유가 없었다. |
| 바꿈 | 카메라 열기: Windows 전용 CAP_MSMF와 카메라 이름 찾기 → cv2.VideoCapture(0) | Jetson은 Linux라 CAP_MSMF가 없다. Jetson에 연결된 웹캠은 0번이다. |
| 새로 추가 | GPIO로 LED·벨트 제어, 상태 안정화 필터, DB 기록, 웹 대시보드 | 원본은 화면에 거리만 보여줬다. 실제 장비를 제어하고 기록하려면 필요했다. |

## 1-3. import와 대시보드 경로 (36~54줄)

DASHBOARD_DIR = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), 'conveyor_dashboard')

sys.path.insert(0, DASHBOARD_DIR)

import app as dashboard

from aiven_logs import JetsonEventLogger, KST

from vision_runtime import FrameHub

- 왜 sys.path에 폴더를 넣나? 파이썬은 기본적으로 실행한 파일과 같은 폴더에서만 모듈을 찾는다. app.py 등은 conveyor_dashboard 폴더 안에 있어서, 그 폴더를 검색 경로 맨 앞에 넣어 줘야 import할 수 있다.

- 왜 이 세 개만 가져오나? 대시보드 폴더에는 파일이 많지만, 필요한 것은 웹 서버(app), DB 기록(aiven_logs의 JetsonEventLogger), 화면 전달 상자(vision_runtime의 FrameHub) 세 가지뿐이다. 이미 만들어져 있고 시험된 코드를 다시 짜지 않고 재사용했다.

- "# noqa: E402"는 "import가 파일 맨 위에 있지 않다"는 코드 검사 경고를 일부러 무시한다는 표시다. sys.path를 먼저 바꿔야 해서 어쩔 수 없이 아래에 둔 것이다.

## 1-4. 설정값을 맨 위에 모은 이유 (60~92줄)

숫자를 코드 곳곳에 직접 쓰지 않고 이름 붙은 상수로 맨 위에 모았다. 기준을 바꿀 때 한 곳만 고치면 되고, 숫자의 의미가 이름으로 드러나기 때문이다. 예를 들어 위험 거리를 70cm로 바꾸려면 DANGER_DISTANCE 한 줄만 고치면 된다.

| 상수 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| PIN_LED_RED / PIN_LED_BLUE / PIN_MOTOR | 15 / 31 / 33 | 실제 브레드보드 배선(사용자가 직접 확인해 알려준 값). BOARD 번호 기준. 31번 LED는 10-06에 파랑에서 노랑으로 바꿨다. 잘 동작하는 코드를 건드리지 않으려고 변수 이름 PIN_LED_BLUE는 그대로 두고 주석만 고쳤다. |
| DANGER_DISTANCE / WARNING_DISTANCE | 50 / 200 (cm) | 원본 RYG 코드의 빨강·노랑 기준을 그대로 사용. |
| DISTANCE_CONSTANT | 13000 | 원본 코드의 실험 근사값. 정답 거리로 다시 맞추지는 않았다(한계). |
| RELEASE_SECONDS | 1.0 (초) | DB 로그를 분석해 보니 상태 반전의 대부분이 1초 안에 일어났다. 1초면 짧은 검출 끊김을 걸러내면서도 반응이 느리지 않다. |
| WEB_HOST / WEB_PORT | '0.0.0.0' / 5080 | 처음에는 127.0.0.1(Jetson 안에서만 접속)이었다. 10-06에 같은 Wi-Fi와 인터넷(Cloudflare 임시 터널)에서도 보도록 0.0.0.0(모든 네트워크에서 받기)으로 바꿨다. 대신 보기는 자유롭게 두고, 벨트를 멈출 수 있는 종료·DB 버튼만 비밀번호(.env의 DASHBOARD_PASSWORD)로 막았다. |
| STATUS_SEVERITY | green→NORMAL 등 | 화면용 이름(green/yellow/red)을 DB가 쓰는 이름(NORMAL/WARNING/DANGER)으로 바꾸는 표. |
| STATUS_RANK | green 0, yellow 1, red 2 | 어느 상태가 더 위험한지 숫자로 비교하려고 만든 순위. StatusFilter가 쓴다. |
| BOX_COLORS | (B, G, R) | OpenCV는 색을 RGB가 아니라 BGR 순서로 받는다. 그래서 빨강이 (0, 0, 255)다. |

## 1-5. prepare_model: 모델 파일 준비 (99~108줄)

- 원본 코드에서 그대로 가져온 흐름이다. 모델 파일이 없으면 HuggingFace에서 내려받는다.

- 왜 10KB 미만이면 지우나? 다운로드가 중간에 끊기면 깨진 작은 파일이 남는다. 정상 모델은 약 227KB라서, 10KB보다 작으면 깨진 파일로 보고 다시 받는다.

- User-Agent 헤더를 넣는 이유: 일부 서버는 브라우저가 아닌 요청을 막는다. 브라우저처럼 보이게 해서 다운로드 거부를 피한다.

## 1-6. get_distance와 get_status: 거리와 상태 (115~128줄)

def get_distance(box_height):

if box_height <= 0:

return 0

return DISTANCE_CONSTANT / box_height

def get_status(distance):

if distance is None or distance > WARNING_DISTANCE:

return 'green'

if distance > DANGER_DISTANCE:

return 'yellow'

return 'red'

- 거리식의 원리: 가까운 얼굴일수록 상자가 크다. 그래서 거리는 상자 높이에 반비례한다고 보고 "상수 ÷ 높이"로 계산한다. 상자 높이 260픽셀이면 50cm다.

- if 순서가 중요하다: 먼 쪽(200cm 초과)부터 걸러내고, 그다음 50cm 초과를 걸러내면 남는 것은 50cm 이하뿐이다. 순서를 바꾸면 조건을 더 복잡하게 써야 한다.

- distance가 None이면 green: None은 "얼굴이 하나도 없음"을 뜻한다. 얼굴이 없으면 작업자가 없다고 보고 정상으로 처리하기로 사용자와 정했다. (초기 대시보드는 얼굴이 없으면 오류로 보고 벨트를 멈췄는데, 그러면 사람이 없을 때 벨트가 거의 돌지 않아 바꿨다.)

- box_height가 0 이하이면 0을 돌려준다: 거리 0은 red(정지)가 된다. 잘못된 검출이 벨트를 멈추는 쪽으로 오류가 나므로 "안전한 쪽 실패"다. 외부 AI 리뷰에서 None으로 바꾸자는 의견이 있었지만, 안전 시스템에서는 지금이 낫다고 판단해 그대로 두었다.

## 1-7. StatusFilter: 깜빡임 필터 (131~151줄)

### 왜 필요했나 (문제)

경고 거리(50~200cm)에서는 얼굴이 작게 찍혀서 YuNet이 프레임마다 얼굴을 놓쳤다 찾았다 한다. 그러면 상태가 경고 → 정상 → 경고로 계속 바뀐다. 실제 DB 로그 1,716건을 분석해 보니 상태 전환 1,661번 중 1,353번(81.5%)이 1초 안에 다시 뒤집혔다.

### 어떻게 해결했나 (규칙)

- 더 위험해지는 쪽은 즉시 바꾼다. 위험을 늦게 알아차리면 사고가 난다. 안전이 먼저다.

- 더 안전해지는 쪽은 1초 동안 계속 유지될 때만 바꾼다. 잠깐 얼굴을 놓친 것은 무시한다.

이처럼 방향에 따라 규칙이 다른 것을 비대칭 히스테리시스라고 부른다. 적용 후 1초 안에 뒤집힌 비율은 16.7%로 줄었다(10-01, 표본 39건). 10-06까지 모은 507건(전환 483회)으로 다시 계산하니 13.5%였다. 남은 빠른 전환 65회는 모두 더 위험해지는 방향이었다. 위험 쪽은 즉시 바꾸도록 설계했으므로 의도한 결과다.

### update가 실제로 하는 일 (예시)

| 시각 | 들어온 상태 | 현재 상태 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0초 | yellow | yellow | green보다 위험하므로 즉시 바뀜 |
| 0.1초 | green (얼굴 놓침) | yellow | 안전한 쪽이라 타이머만 시작 |
| 0.2초 | yellow (다시 찾음) | yellow | 같은 순위 이상이라 타이머 초기화 |
| 3.0초 | green | yellow | 타이머 다시 시작 |
| 4.0초 | green | green | 1초 동안 계속 green이었으므로 이제 바뀜 |

- 왜 time.time()이 아니라 time.monotonic()인가? time.time()은 컴퓨터 시계를 따르므로 시계가 맞춰지면 갑자기 뒤로 갈 수 있다. monotonic()은 절대 뒤로 가지 않아 "몇 초 지났나"를 잴 때 안전하다.

- 왜 클래스로 만들었나? "현재 상태"와 "타이머 시작 시각"을 프레임 사이에 기억해야 한다. 함수만으로는 기억할 곳이 없어서 두 값을 가진 클래스로 만들었다.

## 1-8. 모터와 LED 제어 (158~181줄)

### LOW가 "작동"인 이유

이 부분이 처음 보면 가장 이상해 보인다. 모터 드라이버 L9110S는 두 입력이 서로 다를 때만 모터를 돌린다. 그런데 실제 배선에서는 두 입력(B-1A, B-1B) 중 B-1A만 33번 핀에 연결되어 있고, B-1B는 연결되어 있지 않다. 연결 안 된 입력은 모듈 안에서 HIGH로 유지된다.

| 33번 핀 (B-1A) | B-1B | 두 입력 | 벨트 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOW | HIGH (고정) | 서로 다름 | 작동 |
| HIGH | HIGH (고정) | 서로 같음 | 정지 |

이 사실은 증상에서 거꾸로 찾아냈다. 처음 코드는 HIGH를 "작동"으로 썼는데, 실제로는 빨강일 때 벨트가 돌고 초록일 때 멈췄다. 상태별로 각 핀에 나가는 값을 표로 정리해 보고, 배선을 확인해서 원인을 찾았다. 배선을 바꾸는 대신 코드를 배선에 맞추고, 이유를 파일 맨 위 주석에 자세히 적어 두었다.

### apply_status: 빨강일 때만 멈추는 이유

- 처음에는 계획서의 "경고 시 작동 정지"를 따라 노랑에서도 벨트를 멈췄다.

- 사용자가 "경고는 LED로 알리기만 하고, 빨강일 때만 멈춘다"고 요구사항을 바로잡았다. 경고마다 멈추면 생산이 불필요하게 끊기기 때문이다.

- 경고 LED는 처음에 파랑이었다. 10-06에 대시보드 신호등(빨강·노랑·초록)과 색을 맞추려고 노랑 LED로 바꿨다. 같은 31번 핀이라 코드는 바꿀 필요가 없었다.

- 정지를 LED보다 먼저 적용한다(stop_motor 다음에 set_leds). 안전과 관련된 동작을 표시보다 먼저 처리하는 습관이다.

- set_leds는 상태에 맞는 LED 하나만 켜고 나머지는 끈다. 초록 LED는 배선에 없어서 green이면 둘 다 꺼진다.

## 1-9. 이벤트 기록 (188~222줄)

- describe: DB와 화면에 남길 설명 문장과 정지 이유를 만든다. 정지는 red뿐이라 정지 이유도 red일 때만 있다. 노랑일 때는 "벨트 작동 유지"를 덧붙여 기록만 보고도 동작을 알 수 있게 했다.

- make_live_event: 웹 화면 상태 줄에 보여줄 정보다. 키 이름(event_date, severity 등)은 대시보드 화면 코드(dashboard.js)가 기대하는 형식을 그대로 맞춘 것이다. 대시보드 원래 코드(vision_runtime.py의 SafetyController)가 만들던 형식을 따라 했다.

- record_event의 try/except: DB 기록이 실패해도 예외를 잡고 넘어간다. 기록 실패 때문에 벨트 제어 루프가 멈추면 안 되기 때문이다. 안전 기능이 부가 기능보다 우선이다.

- equipment_stopped는 DANGER일 때만 True다. DB 쪽 규칙상 정지(True)일 때는 정지 이유가 반드시 있어야 한다.

## 1-10. draw_face: 화면에 그리기 (229~241줄)

- 원본 코드의 그리기 부분을 함수로 묶은 것이다. 상자, 랜드마크 5개(눈 2, 코 1, 입꼬리 2), "가로x세로, 거리" 글자를 그린다.

- 상자 색은 get_status로 정한다. 상태 판단과 화면 색이 같은 함수를 쓰므로 기준이 어긋날 일이 없다. (이전 rail_face.py에는 50/200 기준이 상자 색을 정하는 부분과 벨트를 판단하는 부분에 따로 적혀 있었다.)

- max(20, y - 5): 얼굴이 화면 맨 위에 있으면 글자가 화면 밖으로 나가므로 최소 20픽셀 아래에 쓴다.

## 1-11. start_dashboard: 웹 서버를 스레드로 (244~256줄)

- SimpleNamespace(hub=..., logger=...): 대시보드 app.py는 원래 vision이라는 객체에서 vision.hub(화면)와 vision.logger(DB 버튼)를 꺼내 쓰도록 짜여 있다. 그래서 이 두 속성만 가진 간단한 객체를 만들어 넘겨 줬다. app.py를 고치지 않고 재사용하기 위한 방법이다.

- 왜 스레드인가? 메인 루프는 카메라를 계속 읽어야 해서 멈출 수 없다. 웹 서버도 계속 요청을 기다려야 한다. 둘을 동시에 돌리려면 웹 서버를 별도 스레드로 띄워야 한다.

- daemon=True: 메인 프로그램이 끝나면 웹 서버 스레드도 같이 끝나게 한다. 그렇지 않으면 메인이 끝나도 웹 서버가 남아 프로그램이 종료되지 않는다.

- werkzeug 로그 숨기기: 화면이 1초마다 상태를 요청해서, 그대로 두면 터미널이 요청 기록으로 가득 차 상태 출력이 보이지 않는다.

- 버튼 비밀번호 (app.py, 10-06 추가): 종료·DB 연동 버튼 요청은 X-Dashboard-Password 헤더의 값을 .env의 비밀번호와 비교한다. 틀리거나 없으면 401로 거절한다. 화면·영상·로그 보기는 비밀번호 없이 열어 두었다. 시연 때 바로 보여 줘야 하고, 벨트를 멈출 수 있는 동작만 막으면 되기 때문이다.

- DB 연동 버튼 버그 수정 (dashboard.js): DB 연동을 끈 뒤 다시 켜지지 않았다. 끄기 전에 보낸 로그 조회 응답(2~3초)이 늦게 도착해 버튼을 "꺼짐"으로 덮어쓴 것이 원인이었다. 버튼을 누를 때마다 번호(dbVersion)를 올리고, 누르기 전에 보낸 응답은 버리도록 고쳤다.

## 1-12. stop_on_sigterm: 종료 버튼 처리 (259~261줄)

웹 화면의 "대시보드 종료" 버튼은 프로그램에 SIGTERM이라는 종료 신호를 보낸다. 파이썬은 SIGTERM을 받으면 기본적으로 정리 과정(finally) 없이 바로 죽는다. 그러면 벨트가 멈추지 않을 수 있다. 그래서 SIGTERM을 받으면 SystemExit을 일으키도록 바꿨다. SystemExit은 Ctrl+C처럼 finally를 거쳐 종료되므로 벨트를 멈추고 핀을 정리한 뒤 끝난다.

종료 버튼은 프로세스 자체를 끝내므로, 웹에서 다시 켤 방법이 없었다. 이 문제는 convey_vision.py를 고치지 않고 별도 파일 launcher.py로 해결했다(1-17).

## 1-13. 시작 준비 (268~281줄)

- 처음 상태를 안전하게: GPIO를 설정할 때 모터 핀은 HIGH(정지), LED는 LOW(꺼짐)로 시작한다. 프로그램이 켜지는 순간 벨트가 갑자기 움직이지 않게 하려는 것이다.

- DISPLAY ':0': VS Code의 SSH 터미널에서 실행하면 화면 정보가 없어서 카메라 창을 띄울 수 없다. Jetson 본체 모니터(:0)에 창을 띄우도록 지정한다. setdefault라서 이미 값이 있으면 건드리지 않는다.

- 순서: 모델 준비 → 핀 설정 → 신호 처리 등록 → 화면 상자와 로거 생성 → 웹 서버 시작 → 카메라 열기. 핀을 먼저 안전 상태로 만든 뒤에 나머지를 시작한다.

## 1-14. 메인 루프 (284~348줄)

- 카메라 읽기: 실패하면 "프레임을 읽을 수 없습니다"를 출력하고 루프를 빠져나간다. 그러면 finally로 가서 벨트를 멈춘다. (웹캠이 멈췄을 때 실제로 이 경로로 종료됐다.)

- 얼굴 검출: faces는 얼굴마다 [x, y, 가로, 세로, 랜드마크 10개, 점수] 배열이다. face[3]이 상자 높이다.

- 여러 얼굴 중 가장 가까운 것: min(distances). 여러 사람 중 한 명이라도 위험하면 위험으로 판단해야 하기 때문이다.

- 상태 결정과 적용: get_status → StatusFilter → apply_status. 이 세 줄이 시스템의 핵심이다.

- 상태가 바뀔 때만 기록: previous_status와 비교한다. 매 프레임 기록하면 1초에 10~20건씩 DB가 넘친다.

- 화면 전송: JPEG로 압축해 FrameHub에 넣는다. 웹 대시보드는 여기서 최신 화면을 가져간다. 품질 80은 화질과 전송량의 적당한 중간값이다.

- Jetson 모니터 창과 키 입력: q는 종료, s는 스냅샷 저장. waitKey(25)는 키 입력을 25ms 기다리며, 이게 있어야 창이 갱신된다.

실제로 겪은 일: 대시보드 비밀번호의 첫 글자가 q였다. 비밀번호를 친 뒤 프로그램이 오류 없이 꺼졌는데, 카메라 창이 선택된 상태에서 q가 종료 키로 들어간 것으로 추정한다. 그래서 q·s가 없는 비밀번호로 바꿨다. 10-06에 q 키 종료를 xdotool과 python-xlib으로 시험해 종료 코드 0과 DB 정지 기록을 확인했다.

## 1-15. finally: 어떤 경우에도 정리 (350~369줄)

- try 안에서 무슨 일이 일어나든(정상 종료, 오류, Ctrl+C, 종료 버튼) finally는 반드시 실행된다.

- 순서: 벨트 정지 → LED 끄기 → 핀 해제 → 카메라 해제 → 창 닫기 → 종료 기록 → 웹 영상 전송 끝내기 → DB 전송 정리. 가장 위험한 것(벨트)부터 멈춘다.

- 종료 기록도 try/except로 감쌌다. 기록이 실패해도 나머지 정리는 계속돼야 하기 때문이다.

- 알려진 한계: Jetson 모니터 창을 열 수 없는 환경에서는 Qt 라이브러리가 프로그램을 강제로 종료시켜서 finally가 실행되지 않는다. 그래서 반드시 Jetson 모니터에 로그인된 상태에서 실행해야 한다.

## 1-16. 일부러 하지 않은 것과 그 이유

외부 AI(그록, 제미나이) 리뷰에서 나온 제안 중 적용하지 않은 것들이다. "왜 안 했는지"도 설계의 일부다.

| 제안 | 판단 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 거리값 이동평균 | 적용 안 함 | 갑자기 40cm로 다가온 사람이 이전의 300cm 값과 평균되면 정지가 늦어진다. 위험 판단을 늦추면 안 된다. 깜빡임은 StatusFilter가 이미 처리한다. |
| 웹캠 자동 재연결 | 적용 안 함 | 실제로 웹캠이 멈췄을 때 장치에서 직접 읽어도 0장이었고, USB를 다시 꽂아야만 복구됐다. 소프트웨어 재연결로는 해결되지 않는 고장이었다. |
| 해상도 640×480 고정 | 적용 안 함 | 이 웹캠은 이미 기본값이 640×480이다(시험으로 확인). |
| 모니터 없을 때 창 생략 | 시험 후 되돌림 | 잡을 수 있는 오류가 아니라 Qt가 강제 종료시켜 코드로 막을 수 없었다. 잘 동작하는 코드를 유지하고 문서에 실행 조건으로 적었다. |
| TensorRT 엔진으로 교체 | 변환·측정만, 적용 안 함 | FP16 엔진이 1.23배 빨랐지만 지금 속도 한계는 카메라(22fps)다. 가장 큰 이점은 CPU 사용 감소(558% → 65%)라, CPU를 많이 쓰는 기능을 더할 때 적용하는 것이 맞다(10·11 문서). |

## 1-17. launcher.py: 종료 후 웹에서 다시 켜기 (10-06 추가)

convey_vision.py 바깥에서 프로그램을 실행하고 지켜보는 작은 파일이다. 잘 동작하는 메인 코드를 고치지 않고 기능을 더하려고 따로 만들었다.

- subprocess로 convey_vision.py를 실행하고 끝날 때까지 기다린다.

- 프로그램이 꺼지면 같은 5080 포트에 "꺼져 있습니다 + [다시 시작]" 화면을 띄운다. 그래서 대시보드 주소가 그대로 유지된다.

- [다시 시작]은 먼저 요청 종류 헤더(X-Dashboard-Action: start)를 보고 없으면 403으로 거절한다. 그다음 비밀번호를 hmac.compare_digest로 비교해 틀리면 401로 거절한다. 맞으면 이 화면을 닫고 1번으로 돌아간다.

- Ctrl+C를 누르면 자식 프로그램이 스스로 finally(벨트 정지)를 마칠 때까지 기다린 뒤 끝난다.

왜 이 방식인가? 다시 켜는 기능을 convey_vision.py 안에 넣으면, 종료 경로와 카메라·핀 정리 순서를 다시 짜야 한다. 바깥에서 실행만 다시 하면 메인 코드는 한 줄도 바뀌지 않는다.

# 2부. docs 폴더 문서는 어떤 근거와 의도로 만들었나

모든 문서에 공통으로 지킨 원칙이 있다.

- 실제 구현을 기준으로 쓴다. 계획서와 실제가 다르면 실제를 쓰고, 계획과 달라진 점을 따로 밝힌다.

- 숫자는 출처가 있어야 한다. DB에서 직접 조회한 값, 공식 문서 값, 실제 시험 결과만 쓴다. 지어낸 숫자는 없다.

- 측정하지 못한 것은 "측정 예정"으로 남긴다. 정답 거리가 필요한 Accuracy·F1은 평가 도구(evaluate_model.py)를 먼저 만들고, 10-13에 실제로 측정한 뒤에만 숫자를 적었다. 결과가 낮게 나와도 그대로 적고 원인을 나눠 설명했다. mAP는 이 시스템의 최종 출력이 상자가 아니라 상태라서 계산하지 않는다.

- 관찰하지 못한 것은 "관찰 안 됨", 추측은 "추정"이라고 쓴다.

## 00. 프로젝트 계획서 (수정본)

- 목적: 최초 계획서와 실제 결과물 사이의 차이를 공식적으로 정리한다.

- 근거: 원본 계획서(Downloads 폴더), 사용자의 결정(센서·서보 제외, 경고 시 작동 유지), 실제 코드와 배선.

- 의도: 맨 위에 "수정 사항 요약"을 두어 무엇이 왜 바뀌었는지 먼저 보이게 했다. 원본은 지우지 않고 별도 파일로 남겼다.

- 직접 확인할 것: 팀원 담당 내용. 송태원 님의 담당을 "센서 회로"에서 "회로 구성 및 Jetson 보드 연결"로 고쳤는데, 실제 역할과 맞는지 확인이 필요하다.

## 01. 문제정의서

- 목적: 제출 요구사항(현장 문제, 사용자, 입력·출력, 성공 기준)을 채운다.

- 근거: 계획서의 문제 정의, 실제 입력(USB 웹캠)과 출력(LED, DC 모터, DB, 대시보드).

- 의도: 성공 기준 S1~S7을 "확인 방법"과 함께 적었다. 기준마다 무엇을 보면 달성인지 알 수 있어야 평가할 수 있기 때문이다. "범위 밖"도 적어 무엇을 하지 않았는지 분명히 했다.

## 02. 데이터셋 설명서

- 목적: 수집 방법, 클래스, 라벨 기준, 데이터 분할을 설명한다.

- 근거: (1) YuNet 공식 문서(OpenCV Zoo)의 공개 정보, (2) Aiven DB를 읽기 전용으로 조회해 얻은 운영 로그 통계(1,716건, 상태별 건수, 거리 분포).

- 의도: 우리는 모델을 학습시키지 않았으므로 "학습 데이터셋"이 없다. 이 사실을 숨기지 않고, 대신 운영 로그를 데이터셋으로 삼았다. 학습이 없으니 학습/검증 분할 대신 "필터 적용 전/후"로 나눠 비교했다.

- 정직성 장치: 상태 라벨은 사람이 붙인 정답이 아니라 시스템이 자동으로 붙인 값이라고 밝혔다. 정책 변경(얼굴 없음 = 오류에서 정상으로) 때문에 같은 라벨도 시기별로 의미가 다르다는 점도 적었다.

- 공식 문서 수치 주의: 학습 데이터셋 이름은 공식 문서에 없어서 "명시되지 않음"으로 썼다. 기억이나 추측으로 채우지 않았다.

## 03. 모델 평가서

- 목적: 정확도·mAP 같은 지표와 오탐·미탐 사례를 정리한다.

- 근거: 공식 AP 수치(WIDER Face), DB 로그로 직접 계산한 상태 안정성 지표, 실제로 관찰한 사례(뒤돌아선 작업자, 거리 급변 139.8↔342.1cm, 두 명 동시 검출).

- 의도: 정답이 없으면 정확도를 계산할 수 없다. 그래서 로그만으로 계산할 수 있는 지표인 "1초 안에 뒤집힌 상태 전환 비율"을 직접 정의해 썼다. 이 지표가 우리 시스템의 실제 문제(깜빡임)를 가장 잘 보여주기 때문이다.

- 리뷰 반영: 처음에는 필터 적용 후 표본이 39건뿐이라 81.5% → 16.7%를 "예비 결과"라고 강조했다. 10-06에 507건으로 다시 계산해 13.5%를 확인하고 "달성"으로 바꿨다. 처음 숫자(1,661/1,353)를 같은 계산법이 그대로 재현하는지 먼저 확인한 뒤 새 값을 썼다.

- FPS 실측 (10-06): 모델만 36.7~37.1 FPS(약 27ms), 카메라 포함 22.1 FPS. 측정 조건(15W 모드, 640×480, 300프레임×2회)을 같이 적어 다른 사람이 같은 조건으로 다시 잴 수 있게 했다.

- 현장 정확도 (10-13): 줄자 위치 5곳(빈 화면·300·250·150·100cm, 300장)에서 Accuracy 29.0%, Macro F1 0.311, MAE 89.0cm. Jetson에 모니터가 없어 브라우저 버튼으로 진행하는 evaluate_web.py를 만들어 측정했다.

- 낮은 정확도를 어떻게 썼나: 저장된 "검출 얼굴 수"를 보니 빈 화면·300·250cm에는 다른 사람 2~3명이 함께 찍혀 있었다. 시스템은 가장 가까운 얼굴로 판단하므로 그 사람 기준으로 경고가 났다. 한 명만 찍힌 150·100cm(50.0%)에서는 추정거리가 실제의 약 절반이었다. 숫자를 숨기지 않고 "측정 환경 문제"와 "거리식 보정 문제"로 나눠 적었다. 위험 위치를 못 찍어 위험 Recall은 "측정 못 함"으로 남겼다(도구는 0%로 표시하지만 0/0이다).

- 직접 보완할 것: 다른 사람이 없는 상태에서 8개 위치(70·40·30cm 포함)를 다시 측정하고, 거리 상수를 이 웹캠에 맞게 다시 맞춘다.

## 04. Jetson 실행 코드

- 목적: 카메라 입력부터 실시간 추론, 장치 제어까지 코드가 어떻게 동작하는지 설명한다.

- 근거: convey_vision.py와 대시보드 코드, 실제 설치·실행 경험, 개발 중 실제로 만난 오류들.

- 의도: 다른 사람이 이 문서만 보고 설치하고 실행할 수 있게 썼다. "자주 나는 오류" 표는 오늘 실제로 겪은 오류(busy, 웹캠 멈춤, flask 없음, /dev/mem 경고, 모니터 없음)를 원인과 해결로 정리한 것이다.

- 10-06 보완: 실행 명령을 launcher.py 기준으로 바꾸고, 원격 접속(같은 Wi-Fi, Cloudflare 터널)과 "비밀번호에 q·s를 넣지 말 것"을 추가했다.

## 05. DB 구조

- 목적: 이벤트 저장 항목과 조회 방식을 설명한다.

- 근거: schema.sql(실제 테이블 정의), aiven_logs.py(저장·조회 코드), DB 조회 결과.

- 의도: 필드 표에 "예시 값"을 넣어 각 칸에 실제로 무엇이 들어가는지 보이게 했다. "설계 포인트"에서 발생 시각과 수신 시각을 왜 나눴는지, 왜 로컬 대기함을 먼저 거치는지를 설명했다. 이것들이 이 DB 설계의 핵심 판단이기 때문이다.

## 06. 통합 시연

- 목적: AI 판단 → 장치 반응 → DB 기록이 연속으로 동작하는 것을 보여준다.

- 근거: 실제 시연 흐름과, 필터 적용 후 DB에 남은 실제 연속 기록(17:16~17:17).

- 의도: 시나리오를 "사람 행동 / AI 판단 / 장치 반응 / 기록" 네 칸 표로 만들어 연결 관계가 한눈에 보이게 했다. 체크리스트와 문제 대응표는 시연 당일에 바로 쓰기 위한 것이다.

- 10-06 보완: 8단계 "종료 후 웹에서 다시 시작"(launcher.py)을 시나리오에 넣었다.

## 07. 결과보고서

- 목적: 결과, 계획 대비 변경, 문제 해결 과정, 한계, 개선 방향을 정리한다.

- 근거: 위 문서들의 결과와 개발 과정 전체.

- 의도: 성공 기준마다 "달성 / 부분 달성 / 측정 예정"을 구분해 과장하지 않았다. 문제 해결 과정은 "문제 → 원인 → 해결" 형식으로 써서 증상이 아니라 원인을 고쳤다는 것을 보이려 했다.

- 10-06 보완: 4.1절 "영역별 결과"를 넣었다(하드웨어, 비전 AI, 최적화, 판단·제어, DB, 대시보드). 성공 기준 표는 기준별이라 영역별 결과가 섞여 있었기 때문이다. 새로 잰 값은 없고 위 표의 값을 영역별로 다시 묶었다.

## 08. 개발 일지

- 목적: 어려웠던 점과 해결 과정을 경험 위주로 정리한다.

- 근거: 실제로 일어난 사건들만 시간 순서로 정리했다.

- 직접 보완할 것: 느낀 점과 팀원과의 협업 이야기는 본인만 알 수 있으므로 직접 고쳐 쓰는 것이 좋다.

## 10. 최적화 모델 (10-06 추가)

- 목적: 제출물 "최적화 모델 — ONNX/TensorRT Engine 및 변환 절차"를 채운다.

- 근거: Jetson에서 실제로 실행한 trtexec 변환(TensorRT 10.3, FP32·FP16 모두 PASSED), 엔진 파일 크기·md5, 빌드 로그(optimization/build_*.log).

- 의도: 변환만 하고 끝내지 않고, OpenCV와 같은 결과가 나오게 하는 방법(640×480을 640×640으로 아래쪽 채우기, OpenCV와 같은 디코딩·NMS)을 적었다. 엔진이 장비·버전마다 다시 만들어야 한다는 점과, 메인 프로그램에 적용하지 않은 이유도 밝혔다.

## 11. 벤치마크 결과 (10-06 추가)

- 목적: 제출물 "Benchmark 결과 — 최적화 전후 FPS·Latency·메모리·정확도"를 채운다.

- 근거: optimization/benchmark_trt.py로 같은 카메라 프레임 300장을 OpenCV CPU, TensorRT FP32, FP16에 똑같이 넣어 잰 값(benchmark_result.md, result_*.json).

- 결과: FP16이 11.4ms로 1.23배 빨랐고 FP32는 빨라지지 않았다. CPU 사용은 558% → 65%로 줄었고, 메모리(최대 RSS)는 357MB → 560MB로 늘었다. 현재 방식과 얼굴 98.0%, 상태 97.0%가 같았다.

- 정직성 장치: 정답 거리가 없어 "정확도"는 현재 방식 대비 일치율이라고 밝혔다. 측정 프레임에 위험(빨강) 상태가 0장이었다는 점, 03의 실시간 측정(27ms)과 이번 저장 프레임 측정(14ms)의 조건 차이도 숨기지 않고 표로 적었다. 얼굴이 찍힌 측정 프레임은 측정 후 지웠다.

## Readme.md와 발표자료.pdf

- Readme.md: GitHub 저장소 첫 화면이다. 처음 보는 사람이 1분 안에 무엇을 하는 프로젝트인지, 어떻게 실행하는지 알 수 있게 상태표, 실행 명령, 폴더 구성, 문서 목록만 담았다.

- 발표자료.pdf / 발표자료.pptx: 18장. 문제 → 구성 → 규칙 → 데이터와 평가 → DB와 시연 → 문제 해결 → 한계 순서다. 슬라이드 하나에 메시지 하나를 두고, 제목을 문장으로 써서 제목만 읽어도 흐름이 이어지게 했다. 10-13에 노랑 LED, 신호등, 원격 접속, 현장 정확도, TensorRT 벤치마크, 시연 영상 슬라이드를 반영해 18장이 됐다. 영상이 들어간 발표자료.pptx도 함께 만들었다.

- 공유용 HTML: docs의 "컨베이어 프로젝트 문서 9선 (인쇄용).html"은 00~08, 10·11 문서를 한 페이지로 요약한 것이다. 링크 공유용 사본을 따로 올려 두었다.

# 3부. 직접 다시 짜 보기 연습

빈 파일에서 시작해 한 단계씩 기능을 붙인다. 각 단계는 그 자체로 실행해 확인할 수 있다. 막히면 1부의 해당 절을 다시 읽고, 그래도 막히면 그때 원본 코드를 본다. 처음부터 원본을 보면 연습이 되지 않는다.

### 1단계. 카메라 화면 띄우기

- 목표: cv2.VideoCapture(0)으로 카메라를 열고 cv2.imshow로 화면을 계속 띄운다. q를 누르면 끝난다.

- 확인: Jetson 모니터에 카메라 화면이 나온다.

- 생각해 볼 것: waitKey가 없으면 왜 창이 갱신되지 않을까?

### 2단계. 얼굴 상자 그리기

- 목표: FaceDetectorYN으로 얼굴을 찾고 상자를 그린다.

- 힌트: detector.detect(frame)은 (성공 여부, faces) 두 값을 돌려준다. face[0:4]가 x, y, 가로, 세로다.

- 확인: 얼굴에 상자가 따라다닌다.

### 3단계. 거리와 상태 표시

- 목표: get_distance와 get_status를 직접 짜고, 상자 위에 거리를 쓰고 상태에 따라 상자 색을 바꾼다.

- 확인: 다가가면 초록 → 노랑 → 빨강으로 바뀐다.

- 생각해 볼 것: 얼굴이 두 개면 어느 거리로 상태를 정해야 할까? 왜?

### 4단계. LED와 벨트 제어

- 목표: Jetson.GPIO로 15·31·33번 핀을 설정하고 apply_status를 짠다. 시작할 때는 벨트 정지 상태로 둔다.

- 주의: 우리 배선에서는 33번 LOW가 작동이다. 표를 그려 보고 짜자.

- 확인: 빨강일 때만 벨트가 멈추고, 노랑에서는 노랑 LED가 켜지며 벨트는 돈다.

### 5단계. try/finally로 안전 종료

- 목표: 메인 루프를 try로 감싸고 finally에서 벨트 정지 → LED 끄기 → GPIO.cleanup()을 한다.

- 확인: Ctrl+C로 끄면 벨트가 멈춘 상태로 끝난다.

### 6단계. 깜빡임 필터

- 목표: StatusFilter를 직접 짠다. "위험 쪽은 즉시, 안전 쪽은 1초 유지 후".

- 힌트: 기억해야 할 값은 "현재 상태"와 "안전 쪽 상태가 처음 나온 시각" 두 개다.

- 확인: 경고 거리에서 얼굴을 잠깐 가려도 벨트 상태가 바로 바뀌지 않는다. 1부 1-7의 예시 표대로 동작하는지 손으로 따라가 보자.

### 7단계. 상태가 바뀔 때만 출력

- 목표: previous_status를 두고 상태가 바뀐 순간에만 "[red] 40.0cm -> 컨베이어 정지" 같은 줄을 출력한다.

- 확장: 출력 대신 파일(CSV)에 날짜·시간·상태를 한 줄씩 저장해 보자. DB 기록의 가장 단순한 형태다.

여기까지 직접 짤 수 있으면 이 시스템의 핵심은 모두 이해한 것이다. DB 전송과 웹 대시보드는 이미 만들어진 부품(aiven_logs, app)을 연결한 것이라, 연결 방법(1-11)만 이해하면 된다.

# 부록. 스스로 점검 질문과 답

답을 가리고 먼저 스스로 답해 보자. 발표 질의응답 대비로도 쓸 수 있다.

| 질문 | 답 |
| --- | --- |
| 얼굴 상자 높이가 130픽셀이면 상태와 벨트는? | 13000 ÷ 130 = 100cm → yellow(경고). 노랑 LED가 켜지고 벨트는 계속 돈다. |
| 상자 높이가 300픽셀이면? | 약 43.3cm → red(위험). 벨트 정지, 빨강 LED. |
| 왜 33번 핀이 LOW일 때 벨트가 도나? | B-1B가 연결 안 돼 HIGH로 고정이라, 33번이 LOW면 두 입력이 달라져 모터가 돈다. |
| 위험 거리를 70cm로 바꾸려면? | DANGER_DISTANCE = 70 한 줄만 고친다. |
| 경고 중 얼굴을 0.5초 놓치면? | 안전 쪽 전환이라 1초가 안 지났으므로 경고가 유지된다. |
| 초록 중 갑자기 40cm로 다가오면? | 위험 쪽 전환이라 즉시 red가 되어 바로 멈춘다. |
| DB 기록이 실패하면 벨트는? | 영향 없다. record_event가 예외를 잡고 제어를 계속한다. |
| 왜 매 프레임 기록하지 않나? | 1초에 10~20건씩 쌓여 DB가 넘친다. 상태가 바뀔 때만 의미 있는 사건이다. |
| 대시보드 종료 버튼을 누르면 어떤 순서로 끝나나? | SIGTERM → SystemExit → finally: 벨트 정지 → LED 끄기 → 핀 해제 → 카메라 해제 → 종료 기록. |
| 이 시스템의 가장 큰 한계는? | 얼굴이 보여야만 검출된다. 뒤돌아선 작업자는 놓친다. 사람 전체 검출 모델을 함께 쓰면 보완할 수 있다. |
| 왜 이동평균을 쓰지 않았나? | 위험 판단을 늦출 수 있어서다. 깜빡임은 StatusFilter가 처리한다. |
| 현장 정확도가 29%인데 왜 이렇게 낮나? | 측정한 300장 중 180장(빈 화면·300·250cm)에 다른 사람이 함께 찍혀, 시스템이 그 사람 기준으로 경고를 냈다. 한 명만 찍힌 위치는 50%였고, 거기서도 거리식이 거리를 약 절반으로 추정해 100cm에서 정지했다. 안전 쪽 오차지만 거리 상수 재보정이 필요하다. |
| mAP는 왜 없나? | 프레임마다 얼굴 상자 정답을 그려야 하고, 이 시스템의 최종 출력은 상자가 아니라 상태라서 상태 기준 Accuracy·F1을 썼다. |
| TensorRT로 바꿨는데 왜 메인에 안 넣었나? | FP16이 1.23배 빨랐지만 지금 속도 한계는 카메라(22fps)다. 큰 이점은 CPU 사용 감소(558% → 65%)라, 추가 모델을 넣을 때 적용하는 것이 맞다. |
| TensorRT FP32는 왜 빨라지지 않았나? | GPU 추론은 약 4.9ms로 짧지만 파이썬 전처리·후처리에 시간이 더 든 것으로 추정한다. 단계별 시간은 재지 않았다. |
| 대시보드 종료 버튼으로 끈 뒤 다시 켜려면? | launcher.py로 실행했다면 같은 주소를 새로고침 → [다시 시작] → 비밀번호. 틀리면 401. |
| 대시보드는 누구나 보나? | 보기(영상·로그)는 주소를 알면 누구나 본다. 벨트를 멈출 수 있는 종료·DB 버튼만 비밀번호로 막았다. |